Настоящий свод правил «Здания и сооружения. Защита от подземных вод» составлен с учетом обязательных требований технических регламентов, отраженных в федеральных законах от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и  содержит основные положения, относящиеся к проектированию систем защиты от грунтовых вод подземных сооружений различного назначения, а также заглубленных частей зданий.

Цель разработки настоящего свода правил – приведение строительных норм в соответствие с требованиями современных условий строительства (применение новых материалов и технологий, увеличение объема строительства зданий с заглубленной подземной частью в условиях грунтовых вод, возведение подземных сооружений в условиях плотной городской застройки и т.п.)

В качестве международного стандарта-аналога, по отношению к которому выполнялась гармонизация СП «Здания и сооружения. Защита от подземных вод» был принят Британский стандарт BS 8102:2009 “Code of practice for protection of below ground structures against water from the ground”.

Область применения свода правил

Настоящий свод правил разработан в развитие федеральных нормативных документов в области строительства и распространяется на проектирование подземных сооружений различного назначения, а также заглубленных частей зданий.

Настоящий свод правил распространяется на проектирование систем защиты от подземных вод заглубленных частей жилых и общественных зданий и сооружений, производственных и вспомогательных зданий и сооружений промышленных предприятий.

Настоящий свод правил не распространяется на проектирование специальных сооружений.

Основные положения выполненной работы

Исходные данные

Исходными данными для разработки свода правил являются:

-законодательные и нормативные правовые акты;

- международные стандарты в области действия свода правил;

- замечания и предложения юридических и физических лиц, поступившие в адрес разработчика в письменной форме в рамках публичного обсуждения проекта СП в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858.

Содержание свода правил

Свод правил устанавливает технические правила и рекомендации, относящиеся к проектированию систем защиты от подземных вод в области его действия по следующим разделам:

- Общие требования к системам защиты строительных котлованов, траншей и подземных выработок.

- Требования к системам защиты сооружений, эксплуатируемых в условиях подземных вод и их классификация.

- Принципы выбора способов защиты сооружений от подземных вод.

-  Классификация подземных вод по степени их агрессивного воздействия на бетонные и железобетонные конструкции.

- Гидрогеологические расчеты при проектировании водозащитных мероприятий при строительстве подземных сооружений.

- Проектирование строительного водопонижения.

- Проектирование противофильтрационных завес.

- Требования к проектированию систем защиты с применением гидроизоляционных покрытий.

- Требования к проектированию конструкций из бетона повышенной водонепроницаемости.

- Требования к проектированию дренирующих устройств.

- Требования к защите от коррозии.

- Требования к производству работ.

Основные вновь вводимые положения

1. Впервые в одном документе объединены строительные нормы, касающиеся всех мероприятий, используемых для защиты от подземных вод строящихся и эксплуатируемых подземных сооружений и заглубленных частей зданий.

2. В основу гармонизации нового СП и Британского стандарта положен общий принцип выбора необходимых и достаточных мероприятий для защиты сооружения от подземных вод - в зависимости от положения уровня подземных вод по отношению к сооружению.

3. В отличие от Британского стандарта СП «Проектирование и возведение подземных сооружений, эксплуатируемых в условиях грунтовых вод» содержит указания по проектированию систем защиты сооружений не только в период эксплуатации, но и в строительный период. Приведены условия, влияющие на выбор той или иной системы водопонижения (водопонизительные скважины, иглофильтры, дренажи), сформулированы требования к расчету водопонизительных систем. Отдельный раздел посвящен вопросам проектирования противофильтрационных завес.

4. Классификация принципов защиты сооружений, эксплуатируемых в условиях подземных вод, приведена в соответствие с Британским стандартом “Code of practice for protection of below ground structures against water from the ground”, где все применяемые защитные системы делятся на три типа:

Тип А –  использование  гидроизоляционных и антикоррозионных покрытий;

Тип B – использование водонепроницаемых конструкций из бетона;

Тип C – использование различных дренирующих устройств, позволяющих выполнить перехват подземных вод непосредственно на самом сооружении.

5. Существенное внимание в документе уделено вопросам проектирования водонепроницаемых конструкций из бетона с коррозионной стойкостью, соответствующей агрессивности среды (Тип В).

Следует отметить, что использование в строительной практике конструкций из водонепроницаемого бетона без дополнительной защиты гидроизоляционными покрытиями началось относительно недавно. Данный принцип предполагает, что железобетонные конструкции контурных стен, фундаментных плит и перекрытий, частично или полностью расположенных ниже поверхности земли, одновременно выполняют несущую и гидроизолирующую функции за счет особых свойств бетона и специальных конструктивных решений.

В тексте СП приведены требования к проектированию не только конструктивных элементов сооружения, но и различных типов швов (рабочих и деформационных) и технологических отверстий. Отдельно рассмотрены конструкционные мероприятия, направленные на уменьшение риска образования трещин в железобетонных элементах водонепроницаемых сооружений.

6. СП содержит раздел, посвященный вопросам обеспечения коррозионной стойкости бетона. В тексте документа приведена классификация подземных вод по степени их агрессивного воздействия на бетонные и железобетонные конструкции.

7. Впервые в строительных нормах присутствует раздел, посвященный выполнению гидрогеологических  расчетов для проектирования водозащитных мероприятий при строительстве подземных сооружений. Положения данного раздела относятся к следующим видам гидрогеологических расчетов:

- расчеты дебитов водопонизительных систем при осуществлении строительного водопонижения и оценка его влияния на гидрогеологические условия района строительства;

- расчет водопритоков к дренажам, защищающим в эксплуатационный период подземные части зданий от подземных вод, и оценка их влияния на гидрогеологические условия района строительства;

- прогноз изменения гидрогеологических условий в результате строительства подземных частей сооружений, полностью или частично перекрывающих водоносные горизонты (оценка барражного эффекта).

8. В разделе СП, посвященном вопросам проектирования защиты от подземных вод с использованием гидроизоляционных и антикоррозионных покрытий (Тип А), сформулированы общие требования, предъявляемые к гидроизоляции. Работа над разделом была осложнена тем, что в настоящее время не существует действующего российского нормативного документа, регламентирующего вопросы проектирования гидроизоляции для подземного строительства. СН-301-65* «Указания по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений» отменены без выпуска заменяющего норматива. В данном разделе СП  приведена классификация гидроизоляционных материалов, используемых в строительстве. Раздел содержит  перечень  необходимых исходных данных для проектирования.

По результатам предварительного обсуждения документа получены положительные отзывы от следующих организаций и специалистов:

- ООО «НИЦ Тоннельной Ассоциации»

- ОАО «Моспроект»

- НИЦ «Тоннели и метрополитены» - филиал ЦНИИС

- ООО «ИКЦ Проблем Фундаментостроения»

- ООО «Инженерное бюро Юркевича»

- ГУП «МНИИТЭП»

- НПП «Георесурс»

- ОАО «Мосинжпроект»

- Зав. кафедрой МГрОиФ МГСУ, д.т.н., профессор  Тер-Мартиросян В.Г.

- Председатель городской экспертно-консультативной комиссии по

основаниям, фундаментам и подземным сооружениям при Правительстве Москвы, Президент РОМГГиФ, д.т.н., профессор  Ильичев В.А.

Заключение

Разработанный Свод правил отвечает поставленным целям и направлен на повышение безопасности в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений, подвергающихся воздействию подземных вод.