Приложение М

(рекомендуемое)

Параметры, контролируемые в процессе геотехнического мониторинга, при строительстве подземных коммуникаций закрытым способом

- В таблицах М.1…М.3 знак «+» обозначает контролируемые параметры, которые необходимо фиксировать в процессе мониторинга, знак «» обозначает параметры, которые не требуется фиксировать при выполнении мониторинга.

- При строительстве уникальных подземных коммуникаций, а также при мониторинге уникальных подрабатываемых сооружений по специальному заданию допускается дополнительно производить фиксацию контролируемых параметров, не указанных в таблицах М.1…М.3.

Таблица М.1. Контролируемые параметры при мониторинге массива грунта, окружающего выработку

| Контролируемые параметры | Массив горных пород |
| --- | --- |
| Вертикальные перемещения поверхности грунта | + |
| Горизонтальные перемещения поверхности грунта | + |
| Деформации поверхности грунта по профильным линиям | + |
| Уровень подземных вод | +1 |
| Вертикальные перемещения массива грунта по глубине | +2 |
| Горизонтальные перемещения массива грунта по глубине | +2 |
| Примечания: 1. +1 – контроль выполняется при проходке с открытым забоем с водопонижением. 2. +2 – контроль выполняется по специальному заданию. 3. Поверхностные грунтовые марки закладываются по профильным линиям, которых должно быть не менее двух. |  |

Таблица М.2. Контролируемые параметры при мониторинге зданий и сооружений окружающей застройки (кроме подземных коммуникаций), расположенных в зоне влияния закрытой проходки

| Контролируемые параметры | Здания и сооружения окружающей застройки |
| --- | --- |
| 1. Дополнительные осадки фундаментов и их относительная разность | + |
| 2. Ширина раскрытия и глубина образования трещин | + |
| 3. Дополнительный крен | +1 |
| 4. Горизонтальные перемещения конструкций и фундаментов | +2 |
| 5. Измерение динамических и вибрационных воздействий | +3 |
| Примечания: - +1 – выполняется для высоких сооружений. - +2 – выполняется при L/(Hп – Hс) ≤ 0,5, где L – расстояние в свету по горизонтали между строящейся подземной коммуникацией и объектом окружающей застройки, Hп и Hс – глубины заложения устраиваемой выработки и объекта окружающей застройки. - +3 – выполняется по специальному заданию. - В процессе геотехнического мониторинга необходимо проводить периодические визуальные обследования сооружений поверхностной застройки на предмет выявления повреждений их конструкций. |  |

Таблица М.3. Контролируемые параметры при мониторинге подземных коммуникаций, расположенных в зоне влияния строительства подземных коммуникаций закрытым способом

|  | Инженерные коммуникации проложены |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контролируемые Параметры | в проходных защитных конструкциях7 | в непроходных защитных конструкциях8, при глубине заложения Hпк, м |  |
|  |  | Hпк ≤ 2 | Hпк > 2 |
| Осадки обечаек люков или других выступающих из земли (над землей) элементов конструкций камер и колодцев | + | + | + |
| Горизонтальные перемещения обечаек люков или других выступающих из земли (над землей) элементов конструкций камер и колодцев | +1 | +1 | +1 |
| Осадки дна лотков колодцев самотечных водонесущих коммуникаций | - | +2 | +2 |
| Осадки конструкций обделок проходных коллекторов, тоннелей или каналов | + | - | - |
| Горизонтальные перемещения конструкций обделок проходных коллекторов, тоннелей или каналов | +1 | - | - |
| Осадки фундаментов (конструкций) трубопроводов | - | +3 | - |
| Горизонтальные перемещения фундаментов (конструкций) трубопроводов | - | +1,3 | - |
| Осадки массива грунта вблизи коммуникаций | - | - | +4 |
| Горизонтальные перемещения массива грунта вблизи коммуникации | - | - | +1,4 |
| Уровень подземных вод вблизи водонесущих коммуникации | - | + | + |
| Температура и химический состав подземных вод (грунта) вблизи коммуникации | - | +2 | +2 |
| Температура поверхности земли вдоль трасс «горячих» трубопроводов с помощью тепловизоров | - | +2 | +2 |
| Продольные осевые (кольцевые) напряжения в стенках трубопроводов | +2,5 | +2,5 | - |
| Перемещения и раскрытие стыковых соединений секционных трубопроводов | +2 | - | - |
| Деформации стенок проходных коллекторов (тоннелей, каналов) и трубопроводов в поперечном сечении | +2,6 | - | - |
| Ширина раскрытия трещин в стенках (обделке) проходных коллекторов, тоннелей или каналов, трубопроводов | + | +2 | - |
| Параметры колебаний трубопровода (грунта) при динамических и вибрационных воздействиях | +2 | +2 | +2 |
| Примечания: - +1 – выполняется при L/(Hп – Hс) ≤ 0,5, где L – расстояние в свету между строящейся подземной коммуникацией и объектом окружающей застройки, Hп и Hс – глубины заложения устраиваемой выработки и объекта окружающей застройки. - +2 – выполняется по специальному заданию. - +3 – марки устанавливаются на конструкциях предварительно отшурфованных коммуникаций. - +4 – грунтовые марки устанавливаются на отметке заложения коммуникации, с двух сторон от нее. - +5 – выполняется с использованием тензометров, индикаторов часового типа и др. - +6 – выполняется для коммуникаций в грунте при возникновении нагрузок и воздействий, направленных на коммуникации. - 7 - в проходных коллекторах, тоннелях или каналах. - 8 - в грунте, футляре, обойме, непроходных коллекторах (тоннелях, микротоннелях, каналах). - В процессе геотехнического мониторинга коммуникаций необходимо проводить периодические визуальные обследования состояния поверхности грунта (просадки, наличие пара и др.) вдоль трасс коммуникаций и конструкций обделок проходных коллекторов (тоннелей, каналов), а также колодцев и камер (по специальному заданию) коммуникаций не проходного типа. |  |  |  |