Приложение И

(рекомендательное)

Прогноз продолжительности осадок земной поверхности над

тоннелем

При прогнозировании работ по геотехническому мониторингу продолжительность осадок поверхности грунта над тоннелем T, сут, выполняемым закрытым способом, можно оценить по формуле:

T = γT H/VT,

где γT – коэффициент условия работы, определяемый по табл. В.1, в зависимости от коэффициента связности Kс = Σhc/H толщи грунта над тоннелем; Σhc – суммарная толщина слоев связных грунтов над тоннелем; H – расстояние между поверхностью грунта и верхом тоннеля; VT  - скорость продвижения забоя щита.

Примечание: При расчетах к связным грунтам следует относить одноименные грунты согласно ГОСТ 25100-2011, за исключением грунтов с показателем текучести IL для: глин и суглинков – больше 0,75; супесей и других связных грунтов – больше 1.

Таблица М.1 Коэффициент условия работы γT  в зависимости от коэффициента связности толщи грунта над тоннелем Kс

| Kс | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| γT | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 5,4 | 7,7 | 11,9 | 20,0 | 35,7 | 65,7 |